RUTINA DE MANTENIMIENTO (OP TS01)

|  | Equipo | OP TS01 |
| --- | --- | --- |
|  | ÁREA | EMPAQUE |
|  | LINEA | COSTES |
|  | FECHA DE EMISIÓN |  |
|  | FECHA REQUERIDA |  |

FECHA DE IMPRESIÓN: _____________________			Procedimiento No:

Al realizar MP favor de poner las siguientes claves:

(B)     -	Si se realizó, todo bien.

(BP)  -	Si se realizó, pero hay pendientes

(BCF)  -	Si se realizó, se corrigió la falla

(X)     -	No se realizó

(N/A)  -	No aplica

- Utilizar equipos de protección personal (EPP) de acuerdo según la actividad.

- Asegurarse de la correcta conexión a tierra y reportar fallos.

- Verificar si requiere paro del equipo.

- Aplicar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías (LOTO) para riesgos eléctricos, neumáticos o mecánicos.

- Revisar el correcto funcionamiento de las guardas de seguridad mientras la maquina este operando.

GUÍA DE CODIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Cada tarea de la rutina lleva un código de 4 dígitos, que se arma así:

[sistema][clase][número de tarea]

Ejemplo: 3201 = 3 (eléctrico) + 2 (predictivo) + 01 (tarea 01)

1.er dígito: SISTEMA (sale de las letras del sistema en el código de la tarea en la OT)

1 = General (Mecánico)         MEC

2 = General (Neumático)        NEUM

3 = General (Eléctrico)        ELEC

4 = General (Hidráulico)       HIDR

5 = General (Instrumentación)  INST

6 = General (Lubricación)      LUB

7 = General (General)          GRAL

2.º dígito: CLASE (sale de la palabra que trae el código de la tarea en la OT)

1 = INSP (inspección)

2 = PRED (predictivo)

3 = PREV (preventivo)

3.º y 4.º dígito: NÚMERO DE TAREA

Son los dos últimos números del código de la tarea en la OT.

Si el número tiene un solo dígito, se le agrega un cero al inicio (1 = 01).

EJEMPLOS

Código de la tarea en la OT   Código en la rutina

EXT01-INSP-MEC-19             1119

EXT01-INSP-ELEC-01            3101

EXT01-PRED-ELEC-01            3201

EXT01-PREV-MEC-04             1304

RUTINAS CON EQUIPO PARADO

1.- General (Mecánico)

1302.- (             ) realizar cambio de rodamientos bomba de recirculación de agua

1303.- (             ) realice cambio de aceite motorreductor

1304.- (             ) realice cambio de elemento estrella de acoplamiento

1305.- (             ) realice cambio de retenes de reductor de avance

1306.- (             ) realice cambio preventivo de tramos de banda modular con eslabones desgastados según hallazgos de SANI2/SANI23; verifique tensión general de banda

1307.- (             ) realizar limpieza en bobinado de motorreductor, sistema de avance de cadena

2.- General (Neumático)

3.- General (Eléctrico)

3301.- (             ) verifique y ajuste la protección térmica/guardamotor a su valor nominal de corriente; pruebe funcionamiento del ITM principal y de la electroválvula de entrada de agua

4.- General (Hidráulico)

5.- General (Instrumentación)

6.- General (Lubricación)

7.- General (General)

⚠️ Advertencia de seguridad: Antes de realizar la prueba, confirme que no exista personal trabajando sobre el equipo o sistemas asociados. Notifique al personal del área y establezca control

| Fecha y Hora de Inicio: |  |  | Tiempo estimado: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha y Hora de Termino: |  |  | Tiempo Real: |  |

| Trabajador No. | Nombre del trabajador | Categoría | Hora de inicio | Hora de termino | T. Normal | T. Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cambios

| Part. No. | Nombre de parte | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Diagnóstico del equipo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________			_______________________________

Vo.Bo. Supervisor					   V.oBo Cliente

Nombre y firma						 Nombre y firma

Observaciones