RUTINA DE MANTENIMIENTO (OP TS01)

|  | Equipo | OP TS01 |
| --- | --- | --- |
|  | ÁREA | EMPAQUE |
|  | LINEA | COSTES |
|  | FECHA DE EMISIÓN |  |
|  | FECHA REQUERIDA |  |

FECHA DE IMPRESIÓN: _____________________			Procedimiento No:

Al realizar MP favor de poner las siguientes claves:

(B)     -	Si se realizó, todo bien.

(BP)  -	Si se realizó, pero hay pendientes

(BCF)  -	Si se realizó, se corrigió la falla

(X)     -	No se realizó

(N/A)  -	No aplica

- Utilizar equipos de protección personal (EPP) de acuerdo según la actividad.

- Asegurarse de la correcta conexión a tierra y reportar fallos.

- Verificar si requiere paro del equipo.

- Aplicar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías (LOTO) para riesgos eléctricos, neumáticos o mecánicos.

- Revisar el correcto funcionamiento de las guardas de seguridad mientras la maquina este operando.

GUÍA DE CODIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Cada tarea de la rutina lleva un código de 4 dígitos, que se arma así:

[sistema][clase][número de tarea]

Ejemplo: 3201 = 3 (eléctrico) + 2 (predictivo) + 01 (tarea 01)

1.er dígito: SISTEMA (sale de las letras del sistema en el código de la tarea en la OT)

1 = General (Mecánico)         MEC

2 = General (Neumático)        NEUM

3 = General (Eléctrico)        ELEC

4 = General (Hidráulico)       HIDR

5 = General (Instrumentación)  INST

6 = General (Lubricación)      LUB

7 = General (General)          GRAL

2.º dígito: CLASE (sale de la palabra que trae el código de la tarea en la OT)

1 = INSP (inspección)

2 = PRED (predictivo)

3 = PREV (preventivo)

3.º y 4.º dígito: NÚMERO DE TAREA

Son los dos últimos números del código de la tarea en la OT.

Si el número tiene un solo dígito, se le agrega un cero al inicio (1 = 01).

EJEMPLOS

Código de la tarea en la OT   Código en la rutina

EXT01-INSP-MEC-19             1119

EXT01-INSP-ELEC-01            3101

EXT01-PRED-ELEC-01            3201

EXT01-PREV-MEC-04             1304

RUTINAS CON EQUIPO OPERANDO

1.- General (Mecánico)

1101.- (             ) verifique los rodillos y ruedas laterales que no presenten desgaste, golpes, se encuentren completos.

1102.- (             ) verifique la banda de producto que no presente desgaste en bordes, rupturas y grietas.

1103.- (             ) verifique el elemento estrella de acoplamiento motor, flecha que se encuentre completo, no presente desgaste o rupturas (reemplazar de ser necesario)

1104.- (             ) verifique la banda que se encuentre completa no presente eslabones sueltos o falta de pernos, (complementar eslabones de ser necesario)

1105.- (             ) verifique funcionamiento de dosificador de sanitizante

1106.- (             ) verifique que las guías laterales de la banda se encuentren alineadas, completas y sin desgaste (Naylamid/metálicas); reporte para ajuste o cambio de ser necesario

1107.- (             ) verifique sprockets de la banda (desgaste de dientes) y que las cuñas de flecha motriz/conducida se encuentren completas y ajustadas

1108.- (             ) verifique que las hawaianas (topes) de la banda se encuentren completas, sin fisuras ni desprendimiento; reemplace las dañadas

1109.- (             ) verifique que la boquilla de aspersión (sprea) no presente obstrucción ni rosca dañada; verifique presión de descarga de la bomba Dossatron

1301.- (             ) verifique las chumaceras de transportador (motriz e inducidas) que no presenten desgaste, corrosión, etc / aplique grasa a chumaceras

2.- General (Neumático)

3.- General (Eléctrico)

3101.- (             ) verificar que el tablero se encuentre correctamente cerrado, que tenga sus empaques completos

3201.- (             ) verifique temperatura motora (42°c max, 1.5 amp max, 220 volts) / ( °c), amperaje ( a) voltaje ( v)

3302.- (             ) realice limpieza en el tablero eléctrico tanto exterior como interior, (asegure cierre completamente y cuente con sus empaques en la orilla)

4.- General (Hidráulico)

5.- General (Instrumentación)

6.- General (Lubricación)

7.- General (General)

7101.- (             ) verifique que no haya reparaciones temporales (cintas, alambres, cables, etc.) corregir reparación temporal

7102.- (             ) verifique el estado de las soldaduras de guías y base de estructura del túnel, reporte fisuras o desprendimientos para resane

| Fecha y Hora de Inicio: |  |  | Tiempo estimado: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha y Hora de Termino: |  |  | Tiempo Real: |  |

| Trabajador No. | Nombre del trabajador | Categoría | Hora de inicio | Hora de termino | T. Normal | T. Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cambios

| Part. No. | Nombre de parte | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Diagnóstico del equipo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________			_______________________________

Vo.Bo. Supervisor					   V.oBo Cliente

Nombre y firma						 Nombre y firma

Observaciones